调研需求

包1  定制柜

总面积约58平方米（投影面积长*高）。其中隔断柜约19平方米，其余为普通柜。要求：1.每组柜高度1.8米，设为上下两层，内置三张活动隔板。

- 隔断柜背板要求18mm。

- 柜体材质为E0级颗粒板等级以上。隔板材质为多层实木以上。

- 五金件采用质量部低于欧锘斯品牌质量。

- 包2：软包及地垫

- 墙面软包：长度310米。其中新作270米，拆及安装（旧）40米。要求：高度0.9——1米，底面多层实木板打底，外贴30mm防火阻燃软垫。（按实收方）

- 地垫：总量340平米，其中新作220平方米，拆及安装（旧）120平方米，20mm防火阻燃软垫。

- 注：根据公司自身实力报名参与，可单独参与包1或包2项目。也可同时参与2个项目。